外出参会培训登记表

| 会议名称 | 关于新购液压设备的调访 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议举办单位 | 湖南长庆机电科教有限公司 |  |  |
| 会议地点 | 湖南长庆 | 开会时间 | 2013年7月19日 -20日 |
| 差旅费报销总金额 | 未报 | 全体参会人员 | 邵丹军、李硕、 孙琴 |
| 回校后传达介绍时间 | 2013.8.29 | 备注 |  |
| 会 议 内 容 简 介（200字） |  |  |  |
| 为了了解新购液压实验设备的性能及相关技术问题，我院3名教师与湖北科维科学仪器设备公司1名代表共赴湖南长庆公司进行了技术交流、实地参观实验设备。具体调访内容如下： - 观摩了QZYZ-M/B1实验台上节流调速回路性能测试实验、溢流阀静态性能测试实验、油泵静态性能测试实验。 - 经过观看一系列实验后提出了两条调访意见。具体内容见附录《调访意见》。 - 参观了液体滑动轴承实验台，进行了摩擦特性连续分析、油膜压力测试。参观了带传动效率测试实验台、插齿机实验台等相关实验台与实验模型。最后参观了加工车间。 - 此行中重新拷贝了最新版本的相关液压实验台说明书。另外还索取了液体动压滑动轴承实验台、带传动效率实验台等设备的说明书。为今后购买相关设备作技术准备。 |  |  |  |
| 参 会 收 获（300字） |  |  |  |
| 通过此行观摩了QZYZ-M/B1实验台上节流调速回路性能测试实验、溢流阀静态性能测试实验、油泵静态性能测试实验，主要测试溢流阀最小压力调节曲线，溢流阀的压力-流量特性，溢流阀的启闭特性；测试泵的最大流量，泵的流量-压力特性，泵的容积效率、机械效率、总效率。确认新购液压设备基本都能完成我院实验教学计划要求。 经过观看一系列调研后提出了两条意见，为满足我校液压实验的顺利开展对设备提出了两点改进意见。 同时参观了液体滑动轴承实验台，进行了摩擦特性连续分析、油膜压力测试。参观了带传动效率测试实验台、插齿机实验台等相关实验台与实验模型，了解了目前市场上机械专业教学设备的发展现状，为后续实验室建设收集了资料。 |  |  |  |

附录     调访意见

经实地调访液压实验台后，提出以下几点要求和建议：

（1）进油节流调速回路实验中注意两油缸的安装位置，行程180mm的油缸作为负载缸，行程150油缸作为工作油缸。

（2）为清晰完成行程控制顺序动作回路实验，望贵公司提供继电器控制电路原理图一份。另建议将油缸控制模块的继电器电路系统做一定的修改，当动作4完成后触动传感器产生电信号控制继电器电路均失电，使系统完成一个工作循环后结束。（已与严总、偶工程师沟通过）

调访人：邵丹军、李硕、孙琴