外出参会培训登记表

| 会议名称 | 三坐标测量机培训 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议举办单位 | 青岛雷顿数控设备有限公司 |  |  |
| 会议地点 | 青岛 | 开会时间 | 2013.8.19 |
| 差旅费报销总金额 | 1860元 | 全体参会人员 | 吴蕾 |
| 回校后传达介绍时间 | 2013.9.6 | 备注 |  |
| 会 议 内 容 简 介（200字） |  |  |  |
| 我校于07年购买了青岛雷顿公司型号为NC654的三坐标测量机，本人于暑假期间，去青岛雷顿公司对三坐标测量机的相关内容进行了培训。主要培训的项目有：创建及加载各种类型的机器模型、探头的定义及校准（手动校验、自动校验）、测量各种元素（无CAD）、导入及导出CAD、CAD对齐工件、基于CAD的测量、自学习DMIS程序、DMIS程序测量、建立工件坐标系、构造各种元素及CNC测量、计算各种公差、创建输出报告以及打开保存解决方案等。 |  |  |  |
| 参 会 收 获（300字） |  |  |  |
| 三坐标测量机是近30年发展起来的一种高效率的新型精密测量仪器，它广泛的应用于机械制造，电子，汽车和航空航天等工业中。它可以进行零件和部件的尺寸，形状及相互位置的检测，例如箱体，导轨，涡轮和叶片，缸体，凸轮，齿轮，形体等空间型面的测量，此外还可用于划线，定中心孔，光刻集成线路等，并可对连续曲面进行扫描及制备数控机床的加工程序等。由于它通用性强，测量范围大，精度高，效率高，性能好，能与柔性制造系统相连接，已成为一类大型精密仪器，故有“测量中心”之称 。 NC654测量机除了具有接触式测量的功能外，还具备激光扫描的功能，可以应用于逆向工程。利用三坐标测量仪对物体表面进行三维扫描或测量，获得物体的三维点数据，再利用逆向工程软件对获得的三维扫描数据进行整理、编辑、获取所需的三维特征曲线，最终通过三维曲面表达出物体的外形，为后续的设计或是加工做准备。该测量机已经投入到教学当中，如开设接触式测量实验课程以及逆向工程等毕业设计课题等。 |  |  |  |